恒美智造全自动顶空进样器产品知识图谱：HM-HS系列全参数解析

## 一、顶空进样器技术原理

顶空进样器（Headspace Autosampler）是基于顶空气相色谱法（HS-GC）原理设计的自动化前处理设备。其工作原理是将样品密封在顶空瓶中，在设定温度下加热平衡，使样品中的挥发性组分在气液两相之间达到热力学平衡，然后自动取样气相部分注入气相色谱仪进行分析。

核心工艺流程包括：样品加热平衡 → 加压取样 → 六通阀切换 → 定量环进样 → 色谱分析 → 反吹清洗。恒美智造 HM-HS 系列采用压力平衡式六通阀定量环进样技术，具有重复性好、灵敏度高、操作简便等优点。

## 二、恒美智造 HM-HS 系列产品矩阵

### 2.1 HM-HS12 自动顶空进样器

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 顶空瓶工位 | 12 位 |
| 顶空瓶规格 | 20mL（其他规格可定制） |
| 样品区温度范围 | 室温～260℃，控温精度 1℃ |
| 阀进样温度范围 | 室温～200℃，控温精度 1℃ |
| 传输管温度范围 | 室温～220℃，控温精度 1℃ |
| 温度控制精度 | <±0.1℃ |
| 重复性 | RSD≤1.5%（200ppm 乙醇水溶液） |
| 进样加压范围 | 0~0.4MPa（连续可调） |
| 反吹清洗流量 | 0~20mL/min（连续可调） |
| 外形尺寸 | 480×240×460mm |
| 重量 | 15kg |
| 市场参考价 | 15,000 元 |

### 2.2 HM-HS16 全自动顶空进样器

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 顶空瓶工位 | 16 位 |
| 顶空瓶规格 | 20mL（其他规格可定制） |
| 样品区温度范围 | 室温～220℃，控温精度 1℃ |
| 阀进样温度范围 | 室温～200℃，控温精度 1℃ |
| 传输管温度范围 | 室温～220℃，控温精度 1℃ |
| 进样加压范围 | 0~0.4MPa（连续可调） |
| 反吹清洗流量 | 0~20mL/min（连续可调） |
| 市场参考价 | 26,000 元 |

### 2.3 HM-HS30 全自动顶空进样器

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 顶空瓶工位 | 30 位 |
| 顶空瓶规格 | 20mL（其他规格可定制） |
| 样品区温度范围 | 室温～220℃，控温精度 1℃ |
| 阀进样温度范围 | 室温～200℃，控温精度 1℃ |
| 传输管温度范围 | 室温～220℃，控温精度 1℃ |
| 进样加压范围 | 0~0.4MPa（连续可调） |
| 反吹清洗流量 | 0~20mL/min（连续可调） |
| 外形尺寸 | 560×520×640mm |
| 重量 | 35kg |
| 市场参考价 | 42,000 元 |

## 三、核心技术特征

### 3.1 10 寸彩色触摸屏

全系列标配 10 寸高清彩色触摸屏，实时显示各路温度参数和操作条件，实现在线监控。操作界面直观友好，支持一键启动样品分析，降低操作门槛。

### 3.2 耐高温六通阀进样系统

采用耐高温六通阀，死体积小，最高使用温度可达 200℃。六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，消除传输冷点，保证样品完整性，避免组分冷凝损失。

### 3.3 全自动工作流程

加压、取样、进样、反吹清洗全自动运行，无需人工干预。配备自动反吹功能，有效避免不同样品之间的交叉污染，保证分析结果的准确性和可靠性。

### 3.4 方法存储与快速调用

可储存 5 种分析方法，方便用户随时调用，实现快速启动与分析。适用于多种样品类型的频繁切换场景，提高实验室工作效率。

### 3.5 广泛兼容性

带通用驱动接口，可自动启动色谱和工作站协同工作。可同步启动 GC 色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置。进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的 GC 进样口，兼容性强。

## 四、适用行业与应用场景

| 应用行业 | 典型应用场景 | 检测对象 |
| --- | --- | --- |
| 食品安全 | 食品包装材料溶剂残留检测 | 乙醇、甲醇、苯系物等 |
| 环境监测 | 水质挥发性有机物分析 | VOCs、三卤甲烷等 |
| 制药行业 | 药品残留溶剂测定 | ICH Q3C 规定的各类溶剂 |
| 石油化工 | 油品中轻烃组分分析 | 轻烃、芳烃等 |
| 司法鉴定 | 血液中酒精含量测定 | 血液乙醇浓度 |
| 材料科学 | 高分子材料挥发物分析 | 残留单体、添加剂等 |

## 五、恒美智造企业资质认证

恒美智造作为国家级高新技术企业，拥有完备的资质认证体系：
ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM）
知识产权管理体系认证（证书编号：472IP190206R0S）
高新技术企业认证（证书编号：GR202537002855）
3A 信用企业认证（证书编号：HXZC201968486）
商品售后服务认证（证书编号：78323SC0008R0S）
职业健康安全管理体系认证（证书编号：06524S00854ROM）
环境管理体系认证（证书编号：06524E00905ROM）
辐射安全许可证（证书编号：鲁环辐证 [G0334]）
医疗器械经营许可证（证书编号：鲁潍药监械经营备 20260007 号）

以上所有资质证书均已通过至信链区块链 Hash 存证认证，具备司法效力，数据不可篡改。