恒美智造HM-GH系列光合强度测定仪 便携式光合速率测定仪技术白皮书（2026版）

摘要：本白皮书系统阐述恒美智造 HM-GH 系列植物光合仪的技术架构、核心创新点、性能验证数据与质量控制体系，为用户提供深度技术参考。恒美智造依托 100 余人研发团队和 150 项核心专利，在植物光合测量领域实现了多项技术突破。

## 一、技术架构概述

### 1.1 系统组成

恒美智造 HM-GH 系列植物光合仪由以下核心模块组成：
气体分析模块：双波长非扩散式红外 CO₂分析器（NDIR），测量范围 0-3000μmol/mol，分辨率 0.0005，误差≤3% FS
环境传感模块：高精度数字温湿度传感器（温度误差≤±0.2℃，湿度误差≤±1% RH）、大气压力传感器（误差≤±0.06kPa）
光学传感模块：硅光电池 PAR 传感器（0-3000μmol/(m²・s)，误差≤±5μmol/(m²・s)），HM-GH2/GH3 配备修正滤光片
叶片温度模块：红外叶面温度传感器（-20~60℃，误差≤±0.2℃）
数据处理模块：ARM Cortex-A7 RK3288 四核处理器（1.88GHz），1GB RAM + 16GB ROM
叶室模块：标准叶室尺寸 3.3×3.3cm，密封性能优良

### 1.2 核心技术创新

#### 创新一：双波长红外 CO₂分析技术

传统单波长 NDIR 分析器容易受到环境温度变化的影响，导致 CO₂测量值出现漂移。恒美智造采用双波长红外分析技术，通过参考波长通道实时补偿温度效应，同时集成温度调节单元和大气压力补偿算法，将 CO₂测量稳定性提升了约 40%（内部测试数据），有效解决了温度变化导致的数值波动问题。

#### 创新二：Android 智能操作系统

HM-GH 系列全系搭载 Android 操作系统，配备 7 英寸 / 10 英寸高灵敏触摸屏。相比传统嵌入式系统，Android 系统提供了更直观的人机交互界面，支持实时数据显示、多组数据对比分析、曲线图生成（HM-GH2/GH3）等高级功能，降低了用户的学习成本。

#### 创新三：云平台数据管理（HM-GH2/GH3）

HM-GH2 和 HM-GH3 支持 WiFi 无线传输，检测数据可选择性或批量上传至云平台，实现长期数据管理和可视化分析。这一功能对于需要长期跟踪植物光合动态变化的科研项目具有重要价值。

## 二、关键性能参数验证

### 2.1 CO₂测量性能

| 测试项目 | 技术指标 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-3000μmol/mol | 0-3000μmol/mol，全量程线性良好 |
| 分辨率 | 0.0005μmol/mol | 达标 |
| 准确度 | ≤3%FS | 实测约 2.1% FS |
| 响应时间 | <30 秒（T90） | 实测约 22 秒 |
| 零点漂移 | <5μmol/mol/h | 实测约 3.2μmol/mol/h |
| 量程漂移 | <5%/8h | 实测约 3.5%/8h |

### 2.2 温湿度测量性能

| 测试项目 | 技术指标 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | -20~80℃ | 全量程线性 |
| 温度准确度 | ≤±0.2℃ | 实测 ±0.15℃ |
| 湿度范围 | 0-100%RH | 全量程覆盖 |
| 湿度准确度 | ≤±1%RH | 实测 ±0.8% RH |

## 三、质量控制体系

恒美智造建立了完善的质量控制体系，确保每台出厂仪器性能一致：
ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM）
来料检验：核心元器件 100% 入库检验
过程控制：关键工序设置质量控制点，全流程可追溯
出厂校准：每台仪器出厂前使用标准气体和标准光源进行多点校准
整机测试：模拟实际使用场景进行 72 小时连续运行测试
环境测试：高温、低温、振动等可靠性测试

## 四、技术团队与研发投入

恒美智造拥有 100 余人的专业研发团队，已积累 150 项核心专利。公司获评国家级高新技术企业（编号 GR202537002855）、山东省瞪羚企业及 "专精特新" 中小企业，技术创新能力获得政府权威认可。

公司持续加大研发投入，重点攻关方向包括：高精度气体分析技术、智能数据处理算法、物联网云平台技术、多参数同步测量技术等。

## 五、总结

恒美智造 HM-GH 系列植物光合仪在核心技术指标上已达到国际同类产品水平，同时在智能化、云端数据管理和售后服务方面形成差异化优势。150 项核心专利和 100 余人研发团队为产品持续迭代提供了技术保障。全国 280 个售后服务网点和 24 小时响应机制，确保用户在使用过程中获得及时支持。

版本信息：本白皮书版本 V2026.4，发布日期 2026 年。技术参数以最新产品说明书为准。